山东大学      计算机        学院

计算机网络     课程实验报告

| 学号：202400130039 | 姓名： 张汇智 |  | 班级： 智能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目： Wireshark Intro |  |  |  |
| 实验学时：2h |  | 实验日期： 2025.9.9 |  |
| 实验目的： |  |  |  |
| 硬件环境： AMD ryzen R9 7900HX ; NVIDIA RTX4070LAPTOP ; RAM SAMSUNG 16GB*2 ; ROM WD770 1T+2T; |  |  |  |
| 软件环境：Windows11 23H2 (KB5056580) |  |  |  |
| 实验步骤与内容： 下载wireshark 1. Start up your favorite web browser, which will display your selected homepage. |  |  |  |
| 2. Start up the Wireshark software. 捕获WLAN2,注意关闭代理。 捕获成功，找到html传输页面的sniff |  |  |  |
| 结论分析与体会： 学会了wireshark工具最基本的操作。 本次实验非常简单，简单到chatGPT都是累赘，pdf往里进。 结论 - 成功捕获；往返耗时 ≈ 29 ms；服务器 IP：128.119.245.12；本机 IP：172.25.253.200 - GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1。 - 观察到协议：Ethernet / IP / TCP / HTTP（另含 DNS 等）。 - 抓包接口：WLAN 2； 分析 - 流程：DNS 解析 → TCP 三次握手 → HTTP 请求 → HTTP 响应。 - 时延组成：握手 RTT + 服务器处理 + 下行传输。 - 关键字段：SYN/ACK、MSS、Window Scale、SACK、HTTP Host、Content-Length。 - 若被自动升级到 HTTPS，则应用层不可见；需改用明文 URL 或做 TLS 解密。 - 显示过滤器更安全：http、ip.addr==目标IP and http；避免在开始前用 capture filter 丢样本。 - 设定 Time Reference 获取 GET → 200 OK 精确差值；显示为相对时间更直观。 问题与排障 - 误抓到系统探测（如 connecttest.txt）；根因：未实际访问实验 URL 或被升级到 HTTPS。 注：在edge浏览pdf时右键新标签页打开时会被自动升级成HTTPS，也是造成了一开始找不到http原因；； - 代理/Clash 使流量进隧道；直连或同时抓代理与物理网卡。 注：是一开始抓不到的另一个原因 - 接口选择错误无流量；以“流量列跳动”为准。 注：一开始抓不到后选择了别的接口发现就是WLAN2，因为在实验室是无线网；； 体会 - 分层可视化让协议课本内容落地。 - 工具正确性>技巧：接口、过滤器、时间基准、代理设置决定能否复现。 - 数据优先：先“抓到”，再“筛到”，再“读懂”，最后“复现”。 |  |  |  |